Almofada de cinema

Material

45 cm x 1,50 m de tecido jeans

60 cm x 1.50 m de tricoline vermelha

80 cm x 1,50 m de manta R2

400 gramas de fibras de enchimento

4 retroses de linhas de costura, vermelha

Tesoura

Giz de cera

Régua

Alfinetes

Agulha de mão

Agulha de maquina 2020 numero 16

Maquina de costura Singer

Sapatilha com guia ajustável, Singer

Como cortar

Corte uma duas vezes no jeans e duas vezes na manta, parte inferior e superior, dois retângulos de 35x45 cm

Corte uma vez no tricoline e na manta, parte das laterais, um retângulo de 20 x 1,40cm

Corte uma vez no tricoline, um retângulo de 19 x 33 cm para o porta copo.

Corte no tricoline, dois retângulos de 25 x 29 cm para o porta balde.

Montagem

Posicione a manta sobre o jeans , risque  uma diagonal e costure sobre ela.

Encaixe a sapatilha de guia ajustável na máquina e costure as paralelas de 2 cm de distancia entre elas, faça isso nas 2 partes.

Refile a volta dos retângulos, deixando as medidas de 30 x 39 cm e arredonde os cantos.

Posicione a manta abaixo do tricoline da faixa, faça o matelasse da mesma forma , com o guia ajustável.

Corte uma faixa de 14 cm x 1,27 m.

Corte uma vez no tricoline , um retângulo de 19 x 33 cm para o porta copo.

Corte duas vezes no tricoline, um retângulo de 25 x 29 cm para o porta balde.

Montagem

Sobre uma das partes da almofada, marque as posições do porta copo e porta balde.

Meça 4 cm de cada extremidade, centralize e risque o contorno da abertura do balde e abertura do copo.

Recorte sobre o risco dos círculos.

Costure as laterais do bolso do porta copo, posicione sobre o circulo , costure, vire para o avesso da almofada e costure o fundo.

Uni as duas partes do porta balde , costure nas laterais, posicione sobre o circulo, costure e vire para o avesso da almofada, costure o fundo.

Uni a faixa das laterais com uma costura e forme um ane

Posicione a faixa nos contornos da parte superior e na parte inferior da almofada, direito com direito e costure.

Na parte inferior, deixe uma abertura de 15 cm sem costurar.

Vire a almofada para o direito e prenda o fundo do balde na parte inferior, com duas costuras retas pequenas.

Encha com as fibras e feche a abertura com pontos á mão.

A almofada, já esta pronta.